清高审批环〔2024〕3号

关于《清远市通用皮具配件有限公司年产

牛津布4600吨改扩建项目环境影响

报告书》的批复

清远市通用皮具配件有限公司：

你公司报批的《清远市通用皮具配件有限公司年产牛津布4600吨改扩建项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、清远市通用皮具配件有限公司位于清远市清城区雄兴工业城C6地块，总占地面积为68440.96平方米，建筑面积58389.01平方米，主要从事皮具配件的生产。本次改扩建拟新增年产牛津布4600吨，即调整织带生产线，新增一条牛津布生产线，具体调整内容为：将现有项目尼龙拉链织带8200吨/年减产至3600吨/年，削减的产能（尼龙拉链织带4600吨/年）替换为牛津布4600吨/年（约4000万米/年），金属拉链织带保持2300吨/年不变。本次改扩建项目在现有厂区内进行，不新建厂房。改扩建项目完成后，全厂年产拉链织带5900吨、树脂拉链550吨、五金拉链头2700吨、条装拉链850吨、牛津布4600吨（约4000万米）。项目由于未批先建已由清远市生态环境局清城分局处理。

二、生态环境部华南环境科学研究所对报告书的技术评估意见认为，报告书内容较全面，评价等级、评价范围、评价因子、评价标准基本适当，项目概况介绍及工程分析基本清楚，环境现状调查及环境影响评价技术方法基本符合建设项目环境影响评价技术导则以及相关技术规范的要求，环境保护措施基本可行，评价结论总体可信。

三、我局原则同意评估单位对报告书的技术评估意见，在你公司全面落实报告书提出的各项污染防治措施，确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量。项目染色工序废气利用管道输送与污水处理站废气一并经污水处理站集气系统收集，采用1套“水喷淋+除雾+活性炭”装置处理达标后，依托现有项目1根15m高的排气筒（DA002）排放。定型工序废气经集气管道直连收集，采用1套“水喷淋+静电除油”装置处理达标后，通过1根26m高的排气筒（DA012）排放。涂层工序废气经密闭负压+集气管直连收集，采用1套“水喷淋+静电除油+活性炭吸附”装置处理达标后，通过1根26m高的排气筒（DA006）排放。抛光工序废气新增1套“水喷淋”装置进行处理，处理达标后，通过1根15m高的排气筒（DA008）排放。锅炉和导热油炉采用低氮燃烧技术，6吨锅炉燃烧废气依托现有项目1根15m高的排气筒（DA009）排放；8吨锅炉燃烧废气依托现有项目1根15m高的排气筒（DA010）排放；导热油锅炉燃烧废气通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。

非甲烷总烃有组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；颗粒物有组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；6吨锅炉燃烧废气2025年前排放执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值，2025年1月1日起排放执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值；8吨锅炉和导热油锅炉燃烧废气排放执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值。

厂界非甲烷总烃和颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建项目厂界标准限值。厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3规定的非甲烷总烃无组织排放限值。

- 严格落实水污染防治措施。项目改扩建后，全厂废水排放量不增加，产生的生产废水和生活污水经项目自建污水处理站（采用“物化反应+水解酸化+好氧生化+接触氧化+混凝沉淀”工艺）处理后，依托现有的废水排放口排入银盏河，排放执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及2015年修改单表2直接排放限值和关于调整《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）部分指标执行要求的公告中暂缓期内部分污染物执行要求，其中动植物油执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB4426-2001）第二类污染物第二时段一级标准。

合理划分防渗区域，污水处理池、危险废物暂存间、事故应急池等要采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应优化布局，选用低噪声设备，并通过隔声、减振等降噪措施后，确保厂界 噪 声 满 足 《 工 业 企 业 厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类声环境功能区排放限值要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。所有固体废物收集、暂存和处置须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修改）的要求。项目产生的员工生活垃圾收集后交由环卫部门清运处理；废纱线、废边角料、残次品、废布料、抛光粉尘沉渣、定型颗粒物沉渣、废离子交换树脂、格栅废棉絮分类收集后交由物资回收单位回收利用；废包装材料收集后交由供应商回收利用；废水污泥收集后交由有处理能力的单位处理；废包装桶、废导热油、废机油、废活性炭等危险废物分类收集后依托现有项目危险废物仓库暂存，定期交由具有危险废物处理资质的单位处置。

（五）加强环境风险防范。结合项目环境风险因素，制定并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。加强污染防治、环境风险防控设施的管理和维护，严格控制风险物质的最大暂存量，做好生产车间、原料车间和危险废物暂存间的防渗防漏措施，切实防范污染事故发生。项目竣工环境保护验收前需按照相关部门要求做好安全风险评估工作。

（六）根据报告书，现有项目水污染物总量控制指标为：COD46.11t/a，氨氮5.12t/a；大气污染物总量控制指标为：VOCs6.421t/a，NOx14.958t/a。改扩建项目完成后，全厂水污染物总量控制指标为：COD32.795吨/年、氨氮4.191吨/年；全厂大气污染物总量控制指标为：VOCs6.295吨/年、NOx9.37吨/年，未超过扩建前项目现有总量控制指标，无需新增申请使用水和大气污染物总量控制指标。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

广东清远高新技术产业开发区行政审批局

2024年1月29日

抄送：清远市生态环境局清城分局，清远市清环环保有限公司

广东清远高新技术产业开发区行政审批局 2024年1月29日印发